KONSTRINSTAL

Bosutów ul. Krakowska 102, 32-086 Węgrzce

TOM 1                         egz. 1

| ## Temat opracowania | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2 x DN 600 OD KOMORY 1PK16 DO KOMORY 1PKXIV W REJONIE UL. WIELICKIEJ W KRAKOWIE (Z WYŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCEGO ODCINKA PREIZOLOWANEGO W REJONIE KOMORY 1PKPs64). ETAP 1 PODETAP 1a: OD p.C NA DZ. 1024/12 DO KOMORY 1PKXIV NA DZ. 1278/7 OBRĘB 53 JEDN. EWID. PODGÓRZE |
| --- | --- |
| ## Kategoria obiektu ## budowlanego | ### XXVI |
| ## Adres | ### Kraków, ul. Wielicka, Żabia |
| ## Lokalizacja | ### dz. 1024/12, 1052/7, 1052/5, 955/6, 955/7, 1278/7 obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze |
| ## Inwestor | #### Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Krzesiński |
|  | mgr inż. Jacek Sempek |
| ## Sprawdzający | mgr inż. Edward Lebda |
| ## Kraków, dnia | styczeń 2022 r. |

- 2 -

Zawartość opracowania

- Cz. opisowa

##### Podstawa opracowania

- Przedmiot i zakres opracowania

- Opis stanu istniejącego

  - Istniejące zagospodarowanie terenu

  - Istniejące uzbrojenie terenu

  - Informacja o obiektach budowlanych przewidzianych do rozbiórki

- Projektowane zagospodarowanie terenu

  - Opis trasy sieci ciepłowniczej

  - Warunki własnościowe

  - Dane charakteryzujące zamierzenie budowlane

  - Zieleń

- Pozostałe informacje o zamierzeniu budowlanym

  - Ochrona zabytków i ochrona konserwatorska

  - Wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

  - Wpływ eksploatacji górniczej na zamierzenie budowlane

  - Wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi

  - Wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej

  - Warunki w zakresie geologii

  - Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego

- Załączniki

-  Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

-  Uprawnienia projektowe i MOIIB

-  Warunki techniczne MPEC S.A.

-  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

-  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

-  Opinia MPEC S.A. dot. trasy proj. przyłącza cieplnego

-  Uzgodnienie ZDMK

-  Uzgodnienie ZUDP

-  Decyzja Wydziału Kształtowania Środowiska UMK

-  Decyzje Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

-  Mapy z projektem podziału nieruchomości

-  Trasa projektowanej sieci ciepłowniczej na mapie ewidencji gruntów

- Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu

- 3 -

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY ORAZ BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2 x DN 600

OD KOMORY 1PK16 DO KOMORY 1PKXIV W REJONIE

UL. WIELICKIEJ W KRAKOWIE (Z WYŁĄCZENIEM ISTNIEJĄCEGO

ODCINKA PREIZOLOWANEGO W REJONIE KOMORY 1PKPs64).

ETAP 1 PODETAP 1a: OD p.C NA DZ. 1024/12 DO KOMORY 1PKXIV

NA DZ. 1278/7 OBRĘB 53 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODGÓRZE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem nr IR/45/82/SR/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.

1.2 Warunki techniczne RMW/51/455/2016 z dnia 28 czerwca 2017 r. z aktualizacjami

w dniu 5 listopada 2019 r. oraz 6 października 2021 r.

1.3 Inwentaryzacja w terenie

1.4 Obowiązujące normy i normatywy projektowania

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy oraz budowy sieci ciepłowniczej 2 x DN 600 od komory 1PK16 do komory 1PKXIV w rejonie ul. Wielickiej

w Krakowie (z wyłączeniem istniejącego odcinka preizolowanego w rejonie komory 1PKPs64)

Etap 1 podetap 1a: od p.C ( na dz. 1024/12 do komory 1PKXIV na dz. 1278/7 obręb 53

jednostka ewidencyjna Podgórze. Pkt C jak i cały podetap 1a jest zlokalizowany poza terenem,

na którym występuje zagrożenie osuwania się mas ziemnych (osuwisko nr 005/12).

Projektowana sieć ciepłownicza będzie zlokalizowana na działkach nr 1024/12, 1052/7, 1052/5, 955/6, 955/7, 1278/7 obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie.

Dz. nr 1052/5 została wyodrębniona w ramach podziału dz. 1052/3 na dz. 1052/4 oraz 1052/5;

z kolei dz. 1052/7 z podziału wyodrębnionej wcześniej dz. 1052/4 na dz. 1052/6 oraz dz. 1052/7.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie miasta Krakowa

w rejonie ulic: Wielicka, Żabia. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach

i w trybie przewidzianym w art. 50 i nast. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego

została w dniu 24 października 2018 r. wydana Decyzja nr AU-2/6733/382/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (prawomocna z dniem 29 listopada 2018 r.).

Realizacja zamierzenia nie wpłynie na zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania istniejącego terenu (inwestycja prawie w całości jest zlokalizowana w trasie aktualnie eksploatowanej sieci ciepłowniczej), jest działaniem ograniczonym w czasie i sprowadza się

do wykonania niezbędnych prac wymaganych do przebudowy oraz budowy sieci ciepłowniczej.

Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) niniejsza inwestycja

została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- 4 -

W związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji inwestor uzyskał w dniu 10 maja 2018 r. decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OO.420.2.8.2018.TP (prawomocna z dniem 8 czerwca 2018 r.).

Na trasie projektowanej sieci ciepłowniczej nie ma terenów, dla których istnieje potrzeba

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Na trasie projektowanej sieci ciepłowniczej nie ma terenów, dla których istnieje potrzeba

wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny

i zdrowia użytkowników. Zastosowane materiały i urządzenia są dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty i deklaracje zgodności.

Projektowana sieć ciepłownicza jako sieć podziemna nie narusza ładu przestrzennego.

Po wykonaniu robót rurociągi ciepłownicze zostaną zasypane ziemią, a teren nad rurociągami

będzie przywrócony do stanu pierwotnego.

3.2 ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w terenie na którym znajdują się tereny zielone

z niską koncentracją istniejącej infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. W rejonie zamierzenia budowlanego zlokalizowana jest następująca infrastruktura techniczna:

- sieć ciepłownicza

- sieć wodociągowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

3.3 INFOMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH

DO ROZBIÓRKI

Istniejąca sieć ciepłownicza w żelbetowym kanale łupinowym na odcinku objętym

przebudową zostanie zdemontowana.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 OPIS TRASY SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Trasa projektowanego zamierzenia budowlanego została przedstawiona na kopii aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500.

4.2 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na działkach gruntowych:

- dz. 1024/12 – Gmina Kraków

- dz. 1052/7 – Gmina Kraków (2/3) + własność prywatna (1/3)

- dz. 1052/5 – Gmina Kraków

- dz. 955/6 – własność prywatna

- dz. 955/7 – własność prywatna

- dz. 1278/7 – Sp-nia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”

4.3 DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Zamierzenie budowlane – sieć ciepłownicza będzie wykonana w technologii rur preizolowanych z impulsowym systemem alarmowym. Projektowana sieć nie koliduje

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

- 5 -

Parametry sieci projektowanej sieci ciepłowniczej

- średnice rurociągów 2 x 610/800

- długość sieci ciepłowniczej 206,9 m

- powierzchnia zajęta przez sieć ciepłowniczą 393 m2

Parametry czynnika grzewczego

- ciśnienie nominalne 1,6 MPa

- temperatura obliczeniowa:

• w sezonie grzewczym obliczeniowa temperatura sieci cieplnej, zmienna w funkcji

temperatury powietrza zewnętrznego: 1350C/650C

• w sezonie letnim stała temperatura czynnika grzewczego: 700C/300C.

4.4 ZIELEŃ

Na trasie planowanego zamierzenia budowlanego występuje kolizja z istniejącą zielenią

niską i wysoką (w sumie 18 drzew i krzewów).

Na 6 szt z nich rosnących na terenie dz. Sp-ni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”

• grab pospolity odm. kolumnowa nr inw. 6

• grab pospolity odm. kolumnowa nr inw. 7

• grab pospolity odm. kolumnowa nr inw.  8

• grab pospolity odm. kolumnowa nr inw. 9

• grab pospolity odm. kolumnowa nr inw. 11

• klon jesionolistny nr inw. 6

uzyskano w dniu 15 września 2021 r. decyzję Wydziału Kształtowania Środowiska UKM

WS-05.6131.2.141.2021.AU zezwalającą na ich wycinkę (prawomocna z dniem 8.10.2021 r.).

Na 1 szt rosnącego na terenie dz. Gminy Kraków

• klon jesionolistny nr inw. 34

uzyskano w dniu 20 grudnia 2021 r. decyzję Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa

Małopolskiego Nr 679/K/2021 zezwalającą na jego wycinkę (prawomocna z dniem 21.12.2021 r.)

Wycinka 1 szt rosnącego na terenie dz. Gminy Kraków

• klon jesionolistny nr inw. 36

zostanie zrealizowana w oparciu o decyzję Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa

Małopolskiego Nr 665/K/2021 z dnia 18 stycznia 2022 r. wydaną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie w oparciu o procedurę zewnętrzną nr 2

zezwalającą na wycinkę drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu istniejących sieci

uzbrojenia terenu.

Na pozostałe 10 szt

• robinia akacjowa nr inw. 1

• robinia akacjowa nr inw. 5

• śnieguliczka nr inw. 10

• śnieguliczka nr inw. 18

• jesion wyniosły – forma krzewiasta nr inw. 22

• jesion wyniosły – forma krzewiasta nr inw. 23

• klon jesionolistny  – forma krzewiasta nr inw. 24

• czeremcha amerykańska nr inw. 25

• orzech włoski nr inw. 26 (drzewo owocowe)

• śliwa ałycza nr inw. 33

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 art. 83f, ust.1) nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia

na ich wycinkę.

W razie konieczności korona pozostałych drzew może być przycięta w max 30%.

- 6 -

5. POZOSTAŁE INFORMACJE O ZAMIERZENIU BUDOWLANYM

5.1 OCHRONA ZABYTKÓW I OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren przez który przebiega planowane przedsięwzięcie nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest położony na terenie objętym prawną formą ochrony przyrody

oraz dóbr kultury, zabytków. W związku z tym nie występuje konieczność wyznaczenia

nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego.

5.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA

ŁADU PRZESTRZENNEGO

Zamierzenie budowlane nie narusza ładu przestrzennego. Po zakończeniu robót

budowlano-montażowych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

5.3 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie podlegającym wpływom

eksploatacji górniczej.

5.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny

i zdrowia użytkowników. Zastosowane materiały i urządzenia dopuszczone są do stosowania

w budownictwie i posiadają odpowiednie atesty.

Zamierzenie budowlane ma charakter lokalny i nie występuje transgraniczne oddziaływanie

na środowisko.

W zasięgu oddziaływania zamierzenia budowlanego nie ma obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i nie występują obszary

Natura 2000.

Na etapie budowy będzie występowało lokalne i krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko

spowodowane pracą sprzętu budowlanego. Oddziaływanie to będzie miało charakter okresowy

krótkotrwały, a uciążliwości ustaną po zakończeniu prac.

W związku z usytuowaniem projektowanych preizolowanych rurociągów ciepłowniczych

w trasie dotychczasowej sieci kanałowej, która zostanie zdemontowana nie zachodzi konieczność

odwozu nadmiaru ziemi z wykopów.

Roboty związane z emisją hałasu należy prowadzić w porze dziennej przy użyciu maszyn

i urządzeń spełniających wymogi w zakresie emisji hałasu do środowiska, sprawnych technicznie,

zapewniających minimalną emisję spalin i nie powodujących wycieków oleju, benzyn i smarów.

5.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

Obsługa komunikacyjna zamierzenia budowlanego będzie odbywać się istniejącymi drogami

publicznymi na terenie miasta Krakowa. Istniejący układ komunikacyjny w obrębie inwestycji

jest wystarczający i nie wymaga wykonywania tymczasowych, dodatkowych dróg dojazdowych.

5.6 WARUNKI W ZAKRESIE GEOLOGII

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) w podłożu na głębokości posadowienia projektowanych rurociągów stwierdzam proste warunki gruntowe,

a projektowaną inwestycję zaliczam do II kategorii geotechnicznej.

Projektowane rurociągi ciepłownicze będą posadowione na głębokości 1,80 – 3,0 m

poniżej powierzchni terenu, powyżej zwierciadła wody gruntowej.

- 7 -

5.7 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zasięg obszaru oddziaływania projektowanej sieci ciepłowniczej mieści się w całości

na działkach, na których sieć została zaprojektowana tj. 1024/12, 1052/7, 1052/5, 955/6, 955/7, 1278/7 obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie.

Projektowane rurociągi ciepłownicze:

- nie zanieczyszczają gruntu i wód

- nie emitują szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych

- nie emitują hałasu i drgań

- nie emitują zanieczyszczeń powietrza

- nie powodują zalewania terenu wodami opadowymi

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi

zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2011 nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 poz. 826 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16, poz.92).

Projektant: