OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

Przedmiotem zamówienia są dostawy rur ze stali nierdzewnej oraz elementów konstrukcyjnych do wykonywania rurociągów ze stali nierdzewnej.

Wymiary, ilości oraz pozostałe parametry techniczne rur stalowych ze stali nierdzewnej ze szwem oraz elementów konstrukcyjnych (kształtek) będących przedmiotem niniejszego zamówienia szczegółowo określa Lista Cenowa – Załącznik nr 1a do SWZ.

Rury ze stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, określone w liście cenowej, mają być wykonane z następujących niżej przedstawionych dwóch gatunków stali, 1.4541 lub 1.4301

| Normy wg | PN-EN |
| --- | --- |
| Stal nierdzewna | 1.4541 |
| Stal nierdzewna | 1.4301 |

Rury stalowe ze szwem wzdłużnym ze wyłącznie ze stali nierdzewnej 1.4541 lub 1.4301 o średnicy zewnętrznej od 21.3 mm do 76.1 mm powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniżej wymienionych dokumentach (normach):

Rura stalowe ze szwem wzdłużnym: norma wymiarowa PN-EN 10217-7:2021-09, norma materiałowa PN-EN 10217-7

# Rura grubościenna (tuleja nierdzewna), bez szwu:  norma wymiarowa PN-EN 10216-2+A1:2020-05, norma materiałowa PN-EN 10216-5

Elementy konstrukcyjne (kształtki) wykonane ze stali nierdzewnej gatunków stali, 1.4541 lub 1.4301 powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniżej wymienionych dokumentach:

- kolanka ze szwem wg, norma wymiarowa PN-EN 10253-4:2010 typ A i B, norma materiałowa, PN-EN 10253-4

- redukcja nierdzewna  (zwężka symetryczna) bez szwu, stożkowa wyciskana,  symetryczna , do spawania, 
o długości nie mniejszej niż 50 mm,  wg, norma wymiarowa PN-EN 10253-4:2010 typ A i B, norma materiałowa PN-EN 10253-4

- kołnierze płaskie bez szwu, typ 01, norma wymiarowa PN-EN 1092-1:2018-08, norma materiałowa, PN-EN 10028-7

- mufy wewnętrzne bez szwu,  norma wymiarowa ASME B16.11, norma materiałowa EN 10272, EN 10222-5

- nyple jednostronnie i dwustronnie gwintowane ze szwem wg: norma wymiarowa PN-EN 10217-7:2021-09, norma materiałowa: PN-EN 10217-7

- pręty stalowe, norma wymiarowa PN-EN 10060:2006, norma materiałowa:   PN-EN 10272 : 2016-09

# Uwaga:

# Rok normy podano jak obowiązujący w dniu opracowania OPZ, w przypadku zmian/uaktualnień należy stosować się do aktualnie obowiązującego wydania norm.

# Wymagane minimalne, określone dla wyrobów ze stali nierdzewnej, grubości ścianek wskazano w liście cenowej. Zaoferowane grubości wyrobów mogą być większe o  maksymalnie 1,0 mm lub równe wyszczególnionym na liście cenowej.

Do oferty należy dołączyć:

- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH) o dopuszczeniu do montażu rur i elementów konstrukcyjnych w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dostawy rur oraz elementów konstrukcyjnych (kształtek) ze stali nierdzewnej będą realizowane transportem i na koszt Wykonawcy do:

- magazyn Zamawiającego w jego siedzibie w Krakowie przy al. Jana Pawła II 188,

- magazyn przy ul. Siwka 6 w Krakowie,

- magazyn przy ul. Strzelców 18 w Krakowie,

- magazyn przy ul. Samuela Bogumiła Lindego 18, 30-148 Kraków

lub innych lokacji wskazanych przez Zamawiającego na zamówieniu na terenie miasta Krakowa i Skawiny.

Dostawy materiałów ze stali nierdzewnej maja spełniać następujące warunki: - Wyroby stalowe mają być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzą z produkcji (nie starszej niż 18 miesięcy przed datą dostawy do zamawiającego), być dobrej jakości, nieuszkodzone oraz nie posiadać wad ukrytych.

- Wyroby mają odpowiadać wymaganiom technicznym opisanym SWZ oraz posiadać wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

- Wyroby stalowe mają zostać dostarczane w opakowaniach stosowanych przez producenta zapewniających bezpieczny transport, przeliczanie i magazynowanie, a jeżeli to nie jest możliwe są dostarczone w sposób umożliwiający ich przeliczenie i sprawdzenie stanu w chwili dostawy i magazynowania.

- Wyroby stalowe mają spełniać ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów wynikające z Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów; (Dz. U. z 2021 r. poz. 222 tekst jednolity) oraz innych przepisów prawnych regulujących szczególne warunki bezpieczeństwa określonych produktów, w szczególności z zakresu kontroli technicznej, sanitarnej lub ochrony środowiska. Do każdej dostawy materiałów Wykonawca dołączy: - kserokopię zamówienia Zamawiającego, - oryginał faktury lub kserokopia faktury, na której będzie wpisany numer zamówienia, numer Umowy oraz numer ZP, lub dokument WZ, - atest higieniczny PZH, - atest (świadectwo odbioru) 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli, - potwierdzenie stosowania systemu zapewnienia jakości zgodnie z Załącznikiem I pkt. 4.3 Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, - certyfikaty zgodności z normami zharmonizowanymi albo europejskimi aprobatami technicznymi bądź krajowymi specyfikacjami państwa Unii Europejskiej, - dokument zawierający numer wytopu, - dokument zawierający skład stopowy stali. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy spedycyjnej, wraz z dostawą winien być dostarczony, oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, - list przewozowy, na którym znajdować się będzie numer zamówienia Zamawiającego.