Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Część 1 - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rur stalowych czarnych kotłowych w gatunku P235GH: - bez szwu ciągnionych na zimno o średnicy zewnętrznej 17,2 mm x 2,9 mm, - bez szwu walcowanych na gorąco o średnicy zewnętrznej od 21,3 mm do 139,7 mm, - bez szwu i ze szwem spiralnym, walcowanych na gorąco, o średnicy zewnętrznej od 159,0 mm do 1016,0 mm, - Wymiary, ilości oraz pozostałe parametry techniczne rur stalowych czarnych bez szwu i ze szwem, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, szczegółowo określa Lista Cenowa – Załącznik nr 1a do SWZ. - Oferowane rury mają odpowiadać wymaganiom aktualnie obowiązujących wydań norm, odpowiednio: - Rury stalowe czarne b/sz ciągnione na zimno przewodowe, wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05, wykonane ze stali w gatunku P235GH, o długościach od 4-8 m, o wymiarze 17,2 x 2,9 mm; - Rury stalowe czarne b/sz walcowane na gorąco, wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05, wykonane ze staliw gatunku P235GH, o średnicy zewnętrznej od 21,3 mm do 139,7,0 mm, o długościach od 4-8 m; - Rury stalowe czarne b/sz i z /sz spiralnym walcowane na gorąco, wg PN-EN 10217-2:2019-05 wykonane za stali w gatunku P235GH, o średnicy zewnętrznej od 159 mm do 1016 mm; - Wymagane dokumenty Do każdej dostawy materiałów Wykonawca dołączy następujące dokumenty: - kserokopia zamówienia Zamawiającego, - oryginał faktury lub kserokopia faktury, na której będzie wpisany numer zamówienia, numer Umowy oraz numer ZP, lub dokument WZ, - atest (Świadectwo odbioru) 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli, - potwierdzenie stosowania systemu zapewnienia jakości zgodnie z Załącznikiem I pkt. 4.3 Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, - dokument zawierający skład stopowy stali, - dokument zawierający numer wytopu, - Dostawy będą realizowane do - magazyn Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Siwka 6 w Krakowie - magazyn Zamawiającego zlokalizowany przy al. Jana Pawła II 188, 30-928 Kraków, - magazyn Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Samuela Lindego 18 w Krakowie - magazyn Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Strzelców 18 - inne dowolne, wskazane w zamówieniu miejsce znajdujące się na terenie miasta Krakowa lub Skawiny. Dostawy odbywają się na koszt Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć: - karty katalogowe z informacją o zakresie średnic, grubości ścianek, norm oraz gatunków stali, - Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych.

*b/sz = bez szwu

*z/sz = ze szwem